PRACOWNIA DROGOWA

PYLON

Spółka z o.o.

30-733 KRAKÓW, ul. Obrońców Modlina 5                E-mail :      pylon-katowice@o2.pl

| ZAMIERZENIE BUDOWLANE: | Rozbudowa ul. Jesionowej w Krośnie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | Województwo Podkarpackie, Miasto Krosno na prawach powiatu |  |  |  |
| STADIUM: | PROJEKT KONCEPCYJNY |  |  |  |
| KONCEPCJA ROZBUDOWY UL. JESIONOWEJ W KROŚNIE |  |  |  |  |
| BRANŻA: | DROGOWA |  |  |  |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Rafał PŁOCICA Upr. Nr MAP/0019/PBD/18 |  |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Robert Braziewicz Upr. Nr MAP/0005/PWOD/14 |  |  |  |
| INWESTOR: | PREZYDENT MIASTA KROSNA ul. Lwowska 28a; 38-400 Krosno |  |  |  |
| DATA | NR PROJEKTU | UMOWA |  | EGZ. |
| 06.2026 |  |  |  | 1 |

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

OŚWIADCZENIE

oświadczam, że projekt koncepcyjny: Rozbudowa ul. Jesionowej w Krośnie” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod względem celu, któremu ma służyć.

| PROJEKTANT: branża drogowa | mgr inż. Rafał PŁOCICA Upr. Nr MAP/0019/PBD/18 |  |
| --- | --- | --- |

Spis treści

1

I.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	2

II.	CZĘŚĆ OPISOWA	6

1.1.	Wstęp	7

1.2.	Przedmiot opracowania, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	7

1.3.	Materiały wyjściowe	7

1.4.	Podstawowe przepisy i normatywy	7

2.	Zakres przedsięwzięcia	7

3.	Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne	8

4.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	9

4.1.	Istniejąca ul. Jesionowa	9

4.2.	Odwodnienie	9

4.3.	Infrastruktura techniczna podziemna i naziemna	10

4.3.1.	Sieci i urządzenia teletechniczne	10

4.3.2.	Sieć wodociągowa	10

4.3.3.	Sieci i urządzenia elektroenergetyczne	10

4.3.4.	Sieci i urządzenia kanalizacji sanitarnej	10

4.4.	Charakterystyka istniejącej zieleni wraz z inwentaryzacją	10

5.	Projektowane zagospodarowanie terenu	10

5.1.	Ul. Jesionowa	10

5.2.	Skrzyżowanie ul. Jesionowej z ul. ks. S. Decowskiego w km 0+003.40	11

5.3.	Zjazd ul. Jesionowej na drogą wewnętrzną w km 0+179,20	11

5.4.	Skrzyżowanie ul. Jesionowej z ul. M. Skłodowskiej-Curie w km 0+553,50	11

5.5.	Przepust w km 0+172.00	12

5.6.	Odwodnienie	12

5.7.	Miejsca dostępu do drogi i obsługa terenów  przyległych	12

5.8.	Droga dla pieszych i rowerów	12

5.9.	Infrastruktura techniczna związana z drogą	12

5.9.1.	Budowa kanału technologicznego	12

5.9.2.	Budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem	12

5.9.3.	Przebudowa sieci wodociągowej	13

5.9.4.	Przebudowa sieci gazowej	13

5.9.5.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej	13

5.9.6.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej	13

6.	Gospodarka drzewostanem	13

7.	Kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia	13

7.1.	Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna	13

8.	Projektowane konstrukcje nawierzchni	13

8.1.	Kategoria obciążenia ruchem	13

8.2.	Konstrukcja nawierzchni i wzmocnienie	14

9.	Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich	14

10.	Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiązujące do warunków terenu	14

10.1.	Dowiązanie do państwowej osnowy geodezyjnej	14

11.	Koszty inwestycji	15

III.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	16

SPIS RYSUNKÓW

| Nazwa rysunku | Skala |
| --- | --- |
| Orientacja – rysunek 1 | 1:10 000 |
| Plan sytuacyjny – rysunek 2 | 1:500 |
| Plan sytuacyjny na ortofotomapie – rysunek 3 | 1:1 000 |
| Przekroje typowe – rysunek 4 | 1:50 |

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Wstęp

## Przedmiot opracowania, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ul. Jesionowej w Krośnie.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, powiecie Miasto Krosno, gminie Miasto Krosno, jednostce ewid. 186101_1 miasto Krosno, obrębie ewid. obręb ewidencyjny 0002 Polanka.

Inwestor:

Prezydent Miasta Krosna

ul. Lwowska 28A,

38-400 Krosno

Jednostka Projektowa:

Pracownia Drogowa Pylon Sp. z o.o.

ul. Obrońców Modlina 5,

30-733 Kraków

## Materiały wyjściowe

Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- Aktualna mapa zasadnicza.

- Dodatkowe pomiary geodezyjne wysokościowe przekroi poprzecznych wykonane, co ok. 20m.

- Wizje lokalne w terenie określające stan techniczny jezdni, poboczy itp..

- Ustalenia z Inwestorem dotyczące przedmiotu zamówienia, wytycznych, warunków jak i zakresu opracowania dokumentacji technicznej.

## Podstawowe przepisy i normatywy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2025r, poz. 418 ze zmian.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowalnych dotyczących dróg publicznych  (Dz.U. 2022 poz. 1518 ze zmian.).

- Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu

- „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Gdańsk 2014.

- „Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych", Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych/ Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2012.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024r, poz. 1251, z 2025 r. poz. 820, 1006 ze zmian.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025r, poz. 889 ze zmian.)

## Zakres przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie rozpoczyna się w km 0+003,40 a kończy się w km 0+553,50.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- Wytyczenie pasa drogowego ul. Jesionowej,

- Wykonanie rozbiórek nawierzchni i elementów drogowych, rozbiórki kolidujących obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu,

- Wykonanie rozbiórek ogrodzeń,

- Budowę jezdni o szerokości 3,5m i szerokości 5.0m + poszerzenia na łukach poziomych

- Budowę chodnika o szerokości 1,8m + pas bezpieczeństwa o szerokości 0,5m,

- Rozbudowę   skrzyżowania ul. Jesionowej z ul. ks. S. Decowskiego w formie zwykłego skrzyżowania,

- Rozbudowę   skrzyżowania ul. Jesionowej z ul. M. Skłodowskiej-Curie w formie zwykłego skrzyżowania,

- Budowę systemu odwodnienia tj. kanalizacji deszczowej,

- Przebudowę i budowę zjazdów zwykłych,

- Rozbiórka i budowę przepustu w km 0+173,

- Przebudowę kolidującej sieci wodociągowej,

- Przebudowę kanalizacji sanitarnej,

- Przebudowę kolidującej sieci i przyłączy gazowych,

- Przebudowę sieci telekomunikacyjnych,

- Przebudowę sieci elektroenergetycznych,

- Budowę oświetlenia drogowego,

- Budowę kanału technologicznego,

- Wycinkę zieleni,

- Wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

## Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne

Celem planowanego przedsięwzięcia jest dostosowanie ul. Jesionowej do parametrów klasy technicznej „D” dojazdowej oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu.

Lokalizację, wymiary jak i parametry techniczne projektowanych elementów drogi przyjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami, Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), założeniami wyjściowymi do projektowania przekazanymi lub uzgodnionymi z Inwestorem.

- ul. Jesionowa:

- droga klasy technicznej: D - dojazdowa,

- prędkość do projektowania: 30 km/h,

- szerokość pasów ruchu: 2×2.50 m (w rejonie skrzyżowań z ul. ks. S. Decowskiego i ul. M. Skłodowskiej-Curie), 1x3.50 m + mijanki,

- szerokość jezdni: 3.50 m i 5.00m,

- szerokość chodnika: 1.8 m + pas bezpieczeństwa 0.5m (w rejonie skrzyżowania z ul. ks. S. Decowskiego i przepustu w km 0+173.00)

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej: 2.0%,

- pochylenie skarp: 1:1.5, 1:1,

- kategoria obciążenia ruchem: KR2,

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

## Istniejąca ul. Jesionowa

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, w powiecie Miasto Krosno, na terenach administrowanych przez gminę Miasto Krosno.

Początek opracowania zlokalizowany jest w km 0+003,40 na skrzyżowaniu z ul. ks. S. Decowskiego. Projektowaną ulicę umiejscowiono w śladzie istniejącej ul. Jesionowej. Na początkowym odcinku aż do skrzyżowania z drogą wewnętrzną  (km 0+179,00), ulica przebiega przez silnie zurbanizowany teren – występuje zwarta zabudowa oraz liczne zjazdy do posesji. Na tym odcinku w stanie istniejącym ulica ma szerokość jezdni wynoszącą od ok. 2,7 m do 3.3 m i nawierzchnię asfaltową. W km ok. 0+172,00 ulicę przecina ciek Matka w tym miejscu występuje przepust o przekroju rurowym.

Następnie, za skrzyżowaniem z drogą wewnętrzną ulica Jesionowa przebiega terenie o mniej zwartej zabudowie aż do końca opracowania w km 0+553.50. Na tym odcinku ulica posiada szerokość jezdni wynoszącą od 2,3 do 3,0 m i nawierzchnię z kruszywa. Występują zjazdy do posesji o nawierzchni gruntowej i żwirowej. Koniec przedsięwzięcia występuje na skrzyżowaniu z ul. M. Skłodowskiej-Curie w km 0+553.50.

Stan nawierzchnia jedni jest przeciętny, występują liczne spękania i deformacje przeważnie w początkowej i środkowej części odcinka.

## Odwodnienie

Odwodnienie ul. Jesionowej na analizowanym odcinku realizowane jest w większości przypadków poprzez spadki poprzeczne i podłużne kierujące wody do najniższego punktu jakim jest potok Matka.

Istniejący przepust pod ul. Jesionową w ciągu potoku Matka

Na początku odcinka wzdłuż ul. ks. S Decowksiego występuje sprawnie działająca kanalizacja deszczowa.

Wzdłuż ul. M. Skłodowskiej-Curie po obu stronach drogi występują rowy otwarte

W stanie istniejącym nie występuje sprawny system odwodnienia, który w kontrolowany sposób odprowadzałby wody opadowe do odbiornika.

## Infrastruktura techniczna podziemna i naziemna

## Sieci i urządzenia teletechniczne

Istniejące sieci telekomunikacyjne większości przypadków posadowione są poza istniejącym pasem drogowym. Kolidujące sieci telekomunikacyjne z inwestycją zostaną przebudowane.

## Sieć wodociągowa

Istniejące sieci wodociągowe w większość posadowione są poza istniejącym pasem drogowym. Kolidujące wodociągi z nową drogą zostaną przebudowane.

## Sieci i urządzenia elektroenergetyczne

Istniejące sieci elektroenergetyczne w większość posadowione są poza istniejącym pasem drogowym. Kolidujące sieci elektroenergetyczne z nową drogą zostaną przebudowane.

## Sieci i urządzenia kanalizacji sanitarnej

Istniejące sieci kanalizacji sanitarnej w większość posadowione są poza istniejącym pasem drogowym. Kolidujące sieci kanalizacji sanitarnej z nową drogą zostaną przebudowane.

## Charakterystyka istniejącej zieleni wraz z inwentaryzacją

W rejonie inwestycji występują liczne gatunki drzew. Po wykonaniu inwentaryzacji zieleni oraz określeniu gatunków zostanie sporządzony projekt gospodarki drzewostanem.

## Projektowane zagospodarowanie terenu

## Ul. Jesionowa

Celem planowanego przedsięwzięcia jest dostosowanie ul. Jesionowej do parametrów klasy technicznej „D” dojazdowej oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu.

Początek opracowania zlokalizowany jest w km 0+003,40 na skrzyżowaniu z ul. ks. S. Decowskiego

Planowane przedsięwzięcie rozpoczyna się w km 0+003,40 na skrzyżowaniu z ul. ks. S. Decowskiego a kończy się w km 0+553,50 na skrzyżowaniu z ul. M. Skłodowskiej-Curie. W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa skrzyżowań z ulicami krzyżującymi się z ul. Jesionową.

Projektowana inwestycja w początkowej części od km 0+003.40 do km ok. 0+067.00 posiada przekrój uliczny o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu o szerokości 5.0 m. Na skrzyżowaniu z ul. ks. S Decowskiego zaprojektowano obustronną drogę dla pieszych o szerokości 1.8 m oraz 0.5m pas bezpieczeństwa, w tym miejscu zaprojektowano przejście dla pieszych. Następnie od km 0+067.00 do km 0+530.00 droga posiada przekrój drogowy o jednej jezdni i jednym pasie ruchu, którego szerokość wynosi 3.5m wraz z mijankami. W końcowej części opracowania na skrzyżowaniu z ul. M. Skłodowskiej-Curie zastosowano jezdnię o szerokości 5.0 m.

Parametry charakterystyczne ul. Jesionowej:

- droga klasy technicznej: D - dojazdowa,

- prędkość do projektowania: 30 km/h,

- szerokość pasów ruchu: 2×2.50 m (w rejonie skrzyżowań z ul. ks. S. Decowskiego i ul. M. Skłodowskiej-Curie), 1x3.50 m + mijanki,

- szerokość jezdni: 3.50 m i 5.00m,

- szerokość chodnika: 1.8 m + pas bezpieczeństwa 0.5m (w rejonie skrzyżowania z ul. ks. S. Decowskiego i przepustu w km 0+173.00)

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej: 2.0%,

- pochylenie skarp: 1:1.5, 1:1,

- kategoria obciążenia ruchem: KR2,

## Skrzyżowanie ul. Jesionowej z ul. ks. S. Decowskiego w km 0+003.40

W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano skrzyżowanie ul. Jesionowej i ul. ks. S. Decowskiego w formie skrzyżowania zwykłego.

Charakterystyczne parametry:

- Szerokość wlotu: 5,0m

- Promień wyokrąglający na wlocie: 10.0m

- Promień wyokrąglający na wylocie: 6.0m

- pochylenie poprzeczne jezdni ul. ks. S. Decowskiego na prostej: 2.0%,

- pochylenie skarp: 1:1.5, 1:1.

Wlot ul. Jesionowej został zaprojektowany o przekroju ulicznym z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,80m plus pas bezpieczeństwa o szerokości 0.5m.

## Zjazd ul. Jesionowej na drogą wewnętrzną w km 0+179,20

W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano zjazd z ul. Jesionowej na drogi wewnętrzną.

Charakterystyczne parametry:

- szerokość jezdni: 3,5 m

- wyokrąglenie na wlocie: 8,0m

- wyokrąglenie na wylocie: 8,0m

## Skrzyżowanie ul. Jesionowej z ul. M. Skłodowskiej-Curie w km 0+553,50

W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano skrzyżowanie ul. Jesionowej i ul. M. Skłodowskiej-Curie w formie skrzyżowania zwykłego.

Charakterystyczne parametry:

- Szerokość wlotu: 5,0m

- Promień wyokrąglający na wlocie: 8.0m

- Promień wyokrąglający na wylocie: 8.0m

- pochylenie poprzeczne jezdni ul. ks. M. Skłodowskiej-Curie na prostej: 2.0%,

- pochylenie skarp: 1:1.5, 1:1.

## Przepust w km 0+172.00

W ramach przedsięwzięcia zostanie zaprojektowany przepust w km 0+172.00 w ciągu potoku Matka.  Szczegółowe parametry przepustu zostaną określone na etapie projektu budowlanego.

## Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe projektowanej drogi  zostaje zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich przechyleń podłużnych oraz poprzecznych nawierzchni jezdni.

Wody opadowe będą zbierane przez wpusty uliczne i odprowadzane przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach gdzie nie zostały zaprojektowane krawężniki, zostanie wykonane po jednej stronie drogi betonowe korytko muldowe w celu lepszego przejęcia wód opadowych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Szczegółowe informacje i parametry techniczne urządzeń odwadniających zawarte zostaną w projekcie architektoniczno-budowlanym sporządzonym na kolejnym etapie.

## Miejsca dostępu do drogi i obsługa terenów  przyległych

W ramach inwestycji zaprojektowano zjazdy zwykłe o nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego.

Charakterystyczne parametry zjazdu zwykłego do posesji:

- szerokość zjazdu –  min. 4.5 m, max. 6,0 m

- szerokość poboczy – 0,75 m,

- skos 1:1,

## Droga dla pieszych i rowerów

W rejonie skrzyżowania z ul. ks. S. Decowskiego, zaprojektowano drogę dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych. Na przejściu dla pieszych zostaną zastosowane płytki wskaźnikowe dla osób słabowidzących a krawężnik zostanie wyniesiony na wysokość 2 cm.

Szczegółowe informacje i parametry techniczne zawarte zostaną w projekcie architektoniczno-budowlanym sporządzonym na kolejnym etapie.

## Infrastruktura techniczna związana z drogą

## Budowa kanału technologicznego

Wzdłuż rozbudowywanej ul. Jesionowej w Krośnie zaprojektowany zostanie kanał technologiczny wykonany jako rurociąg kablowy.

Szczegółowe informacje i parametry techniczne zawarte zostaną w projekcie architektoniczno-budowlanym sporządzonym na kolejnym etapie.

## Budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem

Wzdłuż rozbudowywanej ul. Jesionowej w Krośnie zaprojektowane zostanie oświetlenie drogi wraz z oświetleniem dedykowanym przejść dla pieszych.

Szczegółowe informacje i parametry techniczne zawarte zostaną w projekcie architektoniczno-budowlanym sporządzonym na kolejnym etapie.

## Przebudowa sieci wodociągowej

Sieci wodociągowe będące w kolizji z projektowanym układem drogowy zostaną przebudowane.

Szczegółowe informacje i parametry techniczne zawarte zostaną w projekcie architektoniczno-budowlanym sporządzonym na kolejnym etapie oraz po uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci.

## Przebudowa sieci gazowej

Sieci gazowe będące w kolizji z projektowanym układem drogowy zostaną przebudowane.

Szczegółowe informacje i parametry techniczne zawarte zostaną w projekcie architektoniczno-budowlanym sporządzonym na kolejnym etapie oraz po uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci.

## Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Sieci elektroenergetyczne będące w kolizji z projektowanym układem drogowy zostaną przebudowane.

Szczegółowe informacje i parametry techniczne zawarte zostaną w projekcie architektoniczno-budowlanym sporządzonym na kolejnym etapie oraz po uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci.

## Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Sieci kanalizacji sanitarne będące w kolizji z projektowanym układem drogowy zostaną przebudowane.

Szczegółowe informacje i parametry techniczne zawarte zostaną w projekcie architektoniczno-budowlanym sporządzonym na kolejnym etapie oraz po uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci.

## Gospodarka drzewostanem

W rejonie zabudowy mieszkaniowej występuje roślinność mocno przekształcona lub sztucznie ukształtowana przez człowieka jakimi są ogródki przydomowe, zieleń przyuliczna niska. Inwestycja jest w kolizji z istniejącą roślinnością, która ze względu bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie musiała zostać usunięta. Po sporządzeniu inwentaryzacji drzewostany i określeniu gatunków drzew zostanie sporządzony projekt gospodarki drzewostanem.

## Kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia

## Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna zostaną określone na etapie projektu budowlanego po przeprowadzeniu badań geotechnicznych.

## Projektowane konstrukcje nawierzchni

## Kategoria obciążenia ruchem

Dla potrzeb określenia obciążenia ruchem przyjęto kategorię ruchu „KR – 2”, zgodnie z wymaganiem Zamawiającego.

## Konstrukcja nawierzchni i wzmocnienie

Konstrukcję nawierzchni przyjęto na podstawie rozwiązań zawartych w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz przyjętej kategorii obciążenia ruchem KR2.

- Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Jesionowej- KR2 dla G1

|  | 4 cm | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S | Typ A1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 MPa | 8 cm | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W |  |
| 80 MPa | 22 cm | Podbudowa zasadnicza z MN z kruszywem C90/3 |  |

Rodzaj wzmocnienia konstrukcji nawierzchni zostanie określony na etapie projektu budowlanego po przeprowadzeniu badań geotechnicznych.

- Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych - podłoże wzmocnione do E2 ≥ 50 MPa

|  | 8 cm | Kostka brukowa betonowa koloru szarego |
| --- | --- | --- |
| 80 MPa | 3 cm | Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 |
| 50 MPa | 15 cm | Podbudowa zasadnicza z MN C90/3 |

- Konstrukcja nawierzchni zjazdu zwykłego - podłoże wzmocnione do E2 ≥ 50 MPa

|  | 8 cm | Kostka brukowa betonowa koloru czerwonego |
| --- | --- | --- |
| 80 MPa | 3 cm | Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 |
| 50 MPa | 20 cm | Podbudowa zasadnicza z MN C90/3 |

## Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich

W obrębie rozbudowywanej ul. K.K. Baczyńskiego w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po projektowanych ciągach pieszych, przewidziano wykonanie krawężników obniżonych w rejonach przejść dla pieszych (chodniki) do wysokości 2 cm powyżej krawędzi jezdni.

## Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiązujące do warunków terenu

## Dowiązanie do państwowej osnowy geodezyjnej

Pomiary wysokościowe dowiązano do reperów państwowej osnowy geodezyjnej.

## Koszty inwestycji

Szacunkowe koszty inwestycji w koncepcji rozbudowy ul. Jesionowej w Krośnie zgodnie z zapisami OPZ zostały określone metoda wskaźnikową. Szczegółowe koszty inwestycji zawarte w kosztorysie inwestorskim będą możliwe do określenia po opracowaniu projektu wykonawczego.

| L.P. | ELEMENT | SZACUNKOWY KOSZT NETTO | SZACUNKOWY KOSZT BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ drogowy ul. Jesionowej | 1 429 000.00 | 1 757 670.00 |
| 2 | Odwodnienie drogi | 663 500.00 | 816 105.00 |
| 3 | Obiekty inżynierskie | 180 000.00 | 221 400.00 |
| 4 | Oświetlenie | 225 000.00 | 276 750.00 |
| 5 | Kanał technologiczny | 125 000.00 | 153 750.00 |
| 6 | Przebudowa sieci elektroenergetycznych | 45 000.00 | 55 350.00 |
| 7 | Przebudowa sieci sanitarnych | 175 000.00 | 215 250.00 |
| 8 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych | 36 000.00 | 44 280.00 |
| 9 | Wycinka zieleni | 120 000.00 | 147 600.00 |
| 10 | Organizacja ruchu | 46 000.00 | 56 580.00 |
| RAZEM KOSZTY INWESTYCJI: |  | 3 044 500.00 | 3 744 735.00 |

|  | Sporządził: .................................................... Kraków, czerwiec 2026 r. |
| --- | --- |

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Rys. 1 | Orientacja | 1:10 000 |
| --- | --- | --- |
| Rys. 2 | Plan sytuacyjny | 1:500 |
| Rys. 2 | Plan sytuacyjny na ortofotomapie | 1:1 000 |
| Rys. 2 | Przekroje typowe | 1:50 |